◎祭礼等の開催に係る火災予防上の留意事項について

尼崎市火災予防条例の一部が改正され、平成２６年８月１日以降に開催される祭礼等において、対象火気器具等を使用する者は、発火した器具、燃料等の消火に適応するものとされる消火器を、火災が発生した時に直ちに使用することができる場所に設けること、又祭礼等の開催に際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出る必要がありますので、以下の点について留意してください。

- 祭礼等とは・・祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の不特定多数の者の集合する催し

- 対象火気器具等とは・・コンロ、ストーブ、グリドル等

- 露店等とは・・露店、屋台その他これらに類するもの

１　対象となる祭礼等について

屋内、屋外を問わず、不特定多数の者が集合する催しであり、一定の関係性のない者が自由に参加可能なものが対象となります。

※　集合する者の範囲が個人的繋がりにとどまる場合で、以下のものは対象外です。

例）・近親者によるバーベキュー

・社宅や団地の住民のみを対象とした催し

・幼稚園や保育所、習い事等の父母会が開催する催し

２　対象火気器具等について

⑴　種類

・液体燃料を使用する器具

ガソリン、灯油、軽油、アルコール等を使用するもので発電機、移動式ストーブ、移動式コンロ等が該当します。

・気体燃料を使用する器具

都市ガス、プロパンガス等を使用するもので、カセットコンロ、ガスコンロ（グリドル）等が該当します。

・固体燃料を使用する器具

木炭、石炭、練炭等を使用するもので、火鉢、置こたつ、七輪、バーベキューコン

ロ等が該当します。

・電気を熱源とする器具

電子レンジ、電気コンロ、ホットプレート、電磁誘導過熱式調理器等が該当します。

⑵　使用に際して留意する事項（尼崎市火災予防条例第１９条～２２条関係）

ア　対象火気器具等は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離（概ね１メートル～１．５メートル）を保ってください。

イ　可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用してください。

ウ　地震等により可燃物が落下し、又は接触するおそれのない場所で使用してください。

エ　不燃性の床上、又は台上で使用してください。

カ　故障し、又は破損したものを使用しないでください。

キ　本来の使用目的以外.に使用しないでください。

ク　器具の周囲は整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないでください。

ケ　発火した器具、燃料等の消火に適応するものとされる消火器を、火災が発生した時に直ちに使用することができる場所に備えてください。

３　消火器について

⑴　消火器の種類

ア　検定品の消火器でＡ火災（普通火災）に対する能力単位が１以上のものとしてください。（住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は適しません。）

※　参考（消火器の例【Ａは普通火災、Ｂは油火災、Ｃは電気火災を意味します】）

１０型のＡＢＣ粉末消火器・・Ａ火災の能力単位　３単位

６型のＡＢＣ粉末消火器・・・Ａ火災の能力単位　２単位

４型のＡＢＣ粉末消火器・・・Ａ火災の能力単位　１単位

イ　腐食しているものや安全栓が抜けているものは準備しないでください。

⑵　消火器を準備する者

原則として、対象火気器具等を使用する者が準備する必要があり、一つの対象火気器具等に対して一本以上の消火器を配置してください。なお、対象火気器具等の使用実態に応じ、複数の対象火気器具等に対して共同して配置することも可能です（別図参照）。

４　露店等の開設届出書について

⑴　事前の届出

祭礼等の開催に際して露店等を開設する場合には、対象火気器具等を使用する露店等に対して消火器の準備が必要になることから、開設の状況その他の火災予防上必要な措置の状況について事前に届け出し、必要に応じて指導が受けられるよう、当該露店等を開設する者は、開設の行為を行う日の５日前までに露店等開設届出書を消防署長に届け出なければなりません。

⑵　届出者

露店等開設届出書の届出者は、祭礼等に際して対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする者で、これは祭礼等を主催する法人、組合又は団体等の代表者（以下「主催者等」という。）及び個々の露店主が該当することになります。

なお、祭礼等に際して開設される露店等が、主催者等の一元的な管理の範囲内において行われる場合は、原則として、主催者等が届け出るようにしてください。

⑶　届出書に添付する資料

届出書には、祭礼等の全体が把握できる資料として次の内容が明示された図面を添付してください。

ア　露店等の開設場所

祭礼等の開催場所の付近見取図及び全体図

イ　消火器の設置場所

対象火気器具等及び準備する消火器の配置状況（露店主が届出者の場合は、責任の範囲内のみ）

ウ　消防隊の通行のための進入経路

消防車両等が部署できる場所及び進入口となる出入口の状況及び通行障害の範囲

以　上