## 特定路外駐車場チェックリスト

| 構造及び設備に関する基準のチェックリスト ※次の各項目の基準を満たしていることを確認して､□にレ点チェックしてください｡ ※該当がない場合は、項目の最後に「該当なし」と記入してください。 |  |
| --- | --- |
| 根拠法令 | 項目 |
| 路外駐車場 車椅子用駐車施設 （省令第２条） | １．駐車施設の設置について |
|  | □車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車椅子使用者駐車施設」という）を必要台数設けているか 駐車施設の数が200 台以下の場合 ：駐車施設の数の２％以上 駐車施設の数が200 台を超える場合：駐車施設の数の１％＋２以上 |
|  | ２．車椅子使用者駐車施設の基準 |
|  | □幅は350ｍｍ以上あるか |
|  | □車椅子使用者駐車施設又はその付近に、車椅子使用者駐車施設の表示をしているか |
|  | □省令第３条に規定する路外駐車場移動等円滑化経路の長さが、できるだけ短くなる位置に設けられているか |
| 路外駐車場移動等円滑化経路 （省令第３条） | １．経路について |
|  | □車椅子使用者駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上が、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という）となっているか |
|  | ２．路外駐車場移動等円滑化経路の基準 |
|  | □経路上に段を設けていないか（傾斜路を併設している場合は段を設けてもよい） |
|  | □経路を構成する出入口の幅は80ｃｍ以上あるか |
|  | ◆経路を構成する通路は次の基準を満たしているか |
|  | □幅は120ｃｍ以上あるか |
|  | □50ｍ以内ごとに車椅子が回転できる場所があるか |
|  | ◆経路を構成する傾斜路（段に代わるもの又は段に併設するものに限る）は次の基準を満たしているか |
|  | □段に代わって設置している傾斜路の場合、幅は120ｃｍ以上あるか |
|  | □段に併設している傾斜路の場合、幅は90ｃｍ以上あるか |
|  | □勾配は1/12（高さが16ｃｍ以下のものについては1/8）を超えていないか |
|  | □高さが75ｃｍを超え、かつ勾配が1/20を超える場合、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか |
|  | □次の（イ）又は（ロ）の条件に該当する傾斜路がある部分に手すりを設けているか （イ）勾配が1/12を超える傾斜 （ロ）高さが16ｃｍを超え、かつ勾配が1/20を超える傾斜 |
| 特殊の装置 （省令第４条） | １．国土交通大臣が認める特殊の装置について |
|  | □特殊の装置がある場合、国土交通大臣の認定書を添付しているか |