## 特定路外駐車場チェックリスト

（根拠法令：移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令）

| 構造及び設備に関する基準のチェックリスト ※次の各項目の基準を満たしていることを確認して､□にレ点チェックしてください｡ ※該当がない場合は、項目の最後に「該当なし」と記入してください。 |  |
| --- | --- |
| 根拠法令条文 | 項目 |
| 路外駐車場 車いす用駐車施設 （省令第２条） | １．駐車施設の設置について |
|  | □車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車いす使用者駐車施設」という）を１以上設けているか |
|  | ２．車いす使用者駐車施設の基準 |
|  | □幅は350ｍｍ以上あるか |
|  | □車いす使用者駐車施設又はその付近に、車いす使用者駐車施設の表示をしているか |
|  | □省令第３条に規定する路外駐車場移動等円滑化経路の長さが、できるだけ短くなる位置に設けられているか |
| 路外駐車場移動等円滑化経路 （省令第３条） | １．経路について |
|  | □車いす使用者駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上が、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という）となっているか |
|  | ２．路外駐車場移動等円滑化経路の基準 |
|  | □経路上に段を設けていないか（傾斜路を併設している場合は段を設けてもよい） |
|  | □経路を構成する出入口の幅は80ｃｍ以上あるか |
|  | ◆経路を構成する通路は次の基準を満たしているか |
|  | □幅は120ｃｍ以上あるか |
|  | □50ｍ以内ごとに車いすが回転できる場所があるか |
|  | ◆経路を構成する傾斜路（段に代わるもの又は段に併設するものに限る）は次の基準を満たしているか |
|  | □段に代わって設置している傾斜路の場合、幅は120ｃｍ以上あるか |
|  | □段に併設している傾斜路の場合、幅は90ｃｍ以上あるか |
|  | □勾配は1/12（高さが16ｃｍ以下のものについては1/8）を超えていないか |
|  | □高さが75ｃｍを超え、かつ勾配が1/20を超える場合、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか |
|  | □次の（イ）又は（ロ）の条件に該当する傾斜路がある部分に手すりを設けているか （イ）勾配が1/12を超える傾斜 （ロ）高さが16ｃｍを超え、かつ勾配が1/20を超える傾斜 |
| 特殊の装置 （省令第４条） | １．国土交通大臣が認める特殊の装置について |
|  | □特殊の装置がある場合、国土交通大臣の認定書を添付しているか |